TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ***** □&□ ***** BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Đo độ rọi sử dụng quang trở Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thúy Anh Sinh viên thực hiện: Đào Bích Thương 20210830 Trần Bá Thành 20213731 Lớp: Hệ thống nhúng và IOT-K66 Mã lớp: 144113 Hà Nội, tháng 12 năm 2023

# LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ngành Điện tử - viễn thông. Đời sống xã hội ngày càng phát triển cao dựa trên những ứng dụng của khoa học vào đời sống. Kỹ thuật đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, kinh tế, kỹ thuật và công nghệ. Sự cần thiết của đo lường là rất lớn, hầu như chúng ta phải sử dụng ở mọi lúc, mọi chỗ. Kết quả của việc đo lường có chính xác hay không là còn tùy thuộc nhiều vào chủ quan người đo. Muốn kết quả đo chinh xác, phải chọn được phép đo đúng với nhiệm vụ đặt ra, thích hợp với đối tượng cần đo. Và quan trọng hơn cả là phải biết xử lý kết quả của phép đo

Sau thời gian học tập rèn luyện tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhóm chúng em tiến hành thực hiện: “Đo độ rọi sử dụng quang trở”, với mong muốn bước đầu tiếp cận và tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản trong việc đo lường điện tử. Từ đó, nhóm chúng em có thể nắm bắt được những kiến thức và hiểu biết cần thiết về việc đo lường và xử lý sai số.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1

DANH MỤC HÌNH ẢNH	3

DANH MỤC BẢNG BIỂU	3

CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG	4

1.1 Load cell:	4

1.1.1 Khái niệm:	4

1.1.2 Các thông số kỹ thuật:	4

1.1.3 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:	5

1.2 Hx711:	6

1.2.1 Khái niệm:	6

1.2.2 Thông số kĩ thuật:	7

1.3 Arduino UNO R3:	7

1.3.1 Khái niệm:	7

1.3.2 Thông số kĩ thuật:	7

CHƯƠNG 2. LẮP MẠCH VÀ HIỆU CHỈNH:	8

2.1 Sơ đồ nguyên lý:	8

2.2 Lập trình cho Arduno:	8

2.3 Lắp mạch và hiển thị:	10

CHƯƠNG 3. ĐO LƯỜNG VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐO	11

3.1 Kết quả đo:	11

3.2 Xử lý sai số đo theo tính toán:	11

3.3 Nguyên nhân sai số và cách hạn chế sai số:	12

3.3.1 Sai số hệ thống	12

3.3.2 Sai số ngẫu nhiên	12

3.3.3 Phương hướng khắc phục	12

KẾT LUẬN	13

TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Quang trở	4

Hình 2: Cấu tạo quangg trở điệnl	5

Hình 3: Điện trở 5 vạch 10Kohm 1%	6

Hình 4: Raspberry Pi Pico và sơ đồ chân	7

Hình 5: Màn hình OLED 0.96 inch I2C	8

Hình 6: Sơ đồ nguyên lý đo bằng quang trở	9

Hình 7: Mạch đo thực tế chụp từ trên xuống	12

Hình 8: Ảnh chụp quanh mạch thực tế	13

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Bảng kết quả đo TH1	14

Bảng 2: Bảng sai số dư TH1	15

Bảng 3: Bảng kết quả đo TH2	16

Bảng 4: Bảng sai số dư TH2	16

Bảng 5: Bảng kết quả đo TH3	17

Bảng 6: Bảng sai số dư TH3	18

# NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

## Quang trở:

### Khái niệm:

Hình 1: Quang trở

Quang điện trở hay còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như quang trở, điện trở quang, photoresistor, photocell. Đây là linh kiện được tạo bởi một chất đặc biệt có khả năng thay đổi điện trở khi ánh sáng chiếu vào. Hiểu đơn giản, nó là một tế bào quang điện hoạt động dựa theo nguyên lý quang dẫn hay là một điện trở có thể thay đổi giá trị theo cường độ ánh sáng.

### Các thông số kỹ thuật:

Điện áp tối đa (V–dc): 150V

Công suất (mW): 100mW

Nhiệt độ môi trường: – 30°C -> +70°C

Đỉnh phổ (nm): 560

Trở kháng khi có ánh sáng (10Lux): 5-10KΩ

Trở kháng khi tối: 0.8MΩ

Thời gian đáp ứng: 30ms

Các đặc tính kháng Illumination: 2

Độ chính xác: ±10%

### Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:

Nguyên lý làm việc của quang điện trở là khi ánh sáng chiếu vào chất bán dẫn (có thể là Cadmium sulfide –CdS, Cadmnum selende - CdSe) làm phát sinh các điện tử tự do, tức sự dẫn điện tăng lên và làm giảm điện trở của chất bản dẫn. Các đặc tính diện và độ nhạy của quang điện trở dĩ nhiên tùy thuộc vào vật liệu dùng trong chế tạo

Khi ánh sáng kích thích chiếu vào LDR thì nội trở của LDR sẽ giảm xuống, tiến  về 0 ôm (mạch kín). Nhưng khi ánh sáng kích thích ngừng thì nội trở tăng đến vô cùng ( hở mạch).

Hình 2: Cấu tạo quangg trở điệnl

## Điện trở:

### Khái niệm:

Hình 3: Điện trở 5 vạch 10Kohm 1%

Điện trở là một linh kiện điện tử thụ động gồm 2 tiếp điểm kết nối, thường được dùng để hạn chế cường độ dòng điện chảy trong mạch, điều chỉnh mức độ tín hiệu, dùng để chia điện áp và có trong rất nhiều ứng dụng khác. Các điện trở thường có trở kháng cố định, ít bị thay đổi bởi nhiệt độ và điện áp hoạt động.

### Thông số kĩ thuật:

Trị số điện trở: 10K

Công suất định mức: 0,25W

Sai số: 1%

Kiểu đóng gói: chân cắm (DIP)

## Raspberry Pi Pico:

### Khái niệm:

Hình 4: Raspberry Pi Pico và sơ đồ chân

Là một vi xử lí rất thông dụng hiện nay có tác dụng đọc và xử lí dữ liệu từ quang trở đưa kết quả ra màn hình máy tính nhờ “theo dõi tuần tự” (serial monitor), hoặc trực tiếp lên màn hình OLED.

### Thông số kĩ thuật:

Số chân Analog Input: 4

Dòng điện DC Current trên mỗi chân I/O: 20 mA

Dòng điện DC Current chân 3.3V: 50 mA

Nguồn nuôi mạch: 5VDC từ cổng USB hoặc nguồn ngoài cắm từ giắc tròn DC

Chip vi điều khiển : RP2040 Cortex M0+, xung nhịp tối đa 133 MHz

## Màn hình Oled 0.96 inch 128x64 điểm ảnh:

Hình 5: Màn hình OLED 0.96 inch I2C

### .Khái niệm:

OLED (Organic Light Emitting Diode: Diode phát sáng hữu cơ) đang trở thành đối thủ cạnh tranh cũng như ứng cử viên sáng giá thay thể màn hình LCD. Màn gồm những lớp như tấm nền, Anode, lớp hữu cơ, cathode, và phát ra ánh sáng theo cách tương tự như đèn LED. Quá trình trên được gọi là phát lân quang điện tử.

Những ưu điểm có thể kể đến trên màn hình OLED là những lớp hữu cơ nhựa mỏng, nhẹ mềm dẻo hơn những lớp tinh thể trên LED hay LCD nhờ vậy mà có thể ứng dụng OLED để chế tạo màn hình gập cuộn được.

### Thông số kĩ thuật màn hình OLED 0.96inch I2C

- Điện ấp sử dụng: 3V3 đến 5V (DC)

- Công suất tiêu thụ: 0.04W

- Góc hiển thị: Lớn hơn 160 độ (Em chưa hiểu chỗ này, bác nào giải thích hộ)

- Độ phân giải: 128X64 pixel (Điểm ảnh)

- Độ rộng màn hình: 0.96inch

- Giao tiếp: I2C

- Màu: Trắng và Đen

- Driver: SSD1306

- Sơ đồ nối chân

| VCC | 3V3 đến 5V |
| --- | --- |
| GND | GND |
| SCL | Chân GP21 – I2C0 SCL |
| SDA | Chân GP20 – I2C0 SDA |

# LẮP MẠCH VÀ HIỆU CHỈNH:

## Sơ đồ nguyên lý:

Hình 6: Sơ đồ nguyên lý đo bằng quang trở

Ánh sáng sẽ làm thay đổi giá trị trở của quang trở, được đo thông qua bộ phân áp với điện trở như trên hình và được xử lý bằng Pi Pico rồi được hiển thị trên màn hình máy tính qua “theo dõi tuần tự” (serial monitor), hoặc trực tiếp trên màn hình OLED.

## Lập trình cho Pi Pico:

Để xuất được giá trị quang trở ra màn hình OLED, ta cần sử dụng thư viện <Adafruit_GFX.h> và  <Adafruit_SSD1306.h>, ngoài ra do dùng I2C nên ta cũng cần xử dụng thư viện <Wire.h>. Như vậy, chương trình của chúng ta sẽ như sau:

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels #define I2C_ADDR 0x3C // declare an SSD1306 display object connected to I2C Adafruit_SSD1306 oled(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); // Khai báo lại chân I2C0 trên mạch Pi Pico const byte PICO_I2C_SDA = 20; const byte PICO_I2C_SCL = 21; void setup() { Wire.setSDA(PICO_I2C_SDA); Wire.setSCL(PICO_I2C_SCL); Wire.begin(); Serial.begin(115200); //initialize serial monitor // initialize OLED display with address 0x3C for 128x64 if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, I2C_ADDR)) { Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); while (true); } // đợi hệ thống khởi động delay(2000); oled.clearDisplay(); // clear display oled.setTextSize(2); // text size oled.setTextColor(WHITE); // text color oled.setCursor(0, 10); // position to display oled.println("System turning on!"); // text to display oled.display(); // show on OLED } void loop() {}

Muốn có được giá trị lux – độ rọi thì ta cần phải xử lý dữ liệu thô (raw data) thu được từ chân ADC với công thức sau:

lux =250.00ADCvalue ×LDRvalue-50.00

Trong đó ADCvalue là giá trị quy đổi ADC có công thức là

ADCvalue =Vhệ thốngĐộ phân giảiADC=3.3210 (do 10bit ADC)=3.22265625×10-3

Để đọc và hiển thị lên “theo dõi tuần tự” (serial monitor), ta có code như sau:

// Khai báo biến và chân ADC const int potPin = 26; float lux = 0.00; float ADCvalue = 0.00322265625; float LDRvalue; void setup() { // Chỉnh độ sắc nét khi đọc giá trị là 10 bit analogReadResolution(10); } void loop() { // Đọc chân ADC ở pin GP26 và chuyển nó sang lux LDR_value=analogRead(potPin); lux=(250.0000/(ADCvalue*LDRvalue)) - 50.00000; Serial.print(lux); Serial.println(" lux"); delay(1000); }

Code hệ thống:

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels #define I2C_ADDR 0x3C // declare an SSD1306 display object connected to I2C Adafruit_SSD1306 oled(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); // Khai báo biến và chân ADC const int potPin = 26; float lux = 0.00; float ADC_value = 0.00322265625; float LDR_value; // Khai báo lại chân I2C0 trên mạch Pi Pico const byte PICO_I2C_SDA = 20; const byte PICO_I2C_SCL = 21; void setup() { Wire.setSDA(PICO_I2C_SDA); Wire.setSCL(PICO_I2C_SCL); Wire.begin(); pinMode(potPin,INPUT); Serial.begin(115200); //initialize serial monitor analogReadResolution(10); // initialize OLED display with address 0x3C for 128x64 if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, I2C_ADDR)) { Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); while (true); } // đợi hệ thống khởi động delay(2000); oled.clearDisplay(); // clear display oled.setTextSize(2); // text size oled.setTextColor(WHITE); // text color oled.setCursor(0, 10); // position to display oled.println("System turning on!"); // text to display oled.display(); // show on OLED } void loop() { // read ADC pin and convert it to lux LDR_value=analogRead(potPin); lux=(250.0000/(ADCvalue*LDRvalue)) - 50.00000; Serial.print(lux); Serial.println(" lux"); // Print the lux value to OLED screen oled.clearDisplay(); oled.setTextSize(2); oled.setTextColor(WHITE); oled.setCursor(0, 10); oled.println("Lux value:"); oled.setCursor(0, 35); oled.print(lux); oled.println(" lux"); oled.display(); delay(1000); }

## Lắp mạch và hiển thị:

Hình 7: Mạch đo thực tế chụp từ trên xuống

Hình 8: Ảnh chụp quanh mạch thực tế

# ĐO LƯỜNG VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐO

## Kết quả đo và xử lý sai số với trường hợp ánh sáng tự nhiên (TH1):

Đo độ rọi của ánh sáng trong phòng có ánh sáng tự nhiên , ta có kết quả đo 30 lần:

| Lần đo | Kết quả đo (lux) |  | Lần đo | Kết quả đo (lux) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1343.58 |  | 16 | 1353.06 |
| 02 | 1353.06 |  | 17 | 1362.67 |
| 03 | 1343.58 |  | 18 | 1343.58 |
| 04 | 1353.06 |  | 19 | 1343.58 |
| 05 | 1353.06 |  | 20 | 1343.58 |
| 06 | 1343.58 |  | 21 | 1353.06 |
| 07 | 1362.67 |  | 22 | 1362.67 |
| 08 | 1362.67 |  | 23 | 1343.58 |
| 09 | 1353.06 |  | 24 | 1353.06 |
| 10 | 1353.06 |  | 25 | 1353.06 |
| 11 | 1343.58 |  | 26 | 1362.67 |
| 12 | 1362.67 |  | 27 | 1353.06 |
| 13 | 1362.67 |  | 28 | 1362.67 |
| 14 | 1353.06 |  | 29 | 1353.06 |
| 15 | 1353.06 |  | 30 | 1362.67 |

Bảng 1: Bảng kết quả đo TH1

| Lần đo | Kết quả đo | εi=ai-atb | (εi)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1343.58 | -9.84 | 96.8256 |
| 2 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 3 | 1343.58 | -9.84 | 96.8256 |
| 4 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 5 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 6 | 1343.58 | -9.84 | 96.8256 |
| 7 | 1362.67 | 9.26 | 85.7476 |
| 8 | 1362.67 | 9.26 | 85.7476 |
| 9 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 10 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 11 | 1343.58 | -9.84 | 96.8256 |
| 12 | 1362.67 | 9.26 | 85.7476 |
| 13 | 1362.67 | 9.26 | 85.7476 |
| 14 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 15 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 16 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 17 | 1362.67 | 9.26 | 85.7476 |
| 18 | 1343.58 | -9.84 | 96.8256 |
| 19 | 1343.58 | -9.84 | 96.8256 |
| 20 | 1343.58 | -9.84 | 96.8256 |
| 21 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 22 | 1362.67 | 9.26 | 85.7476 |
| 23 | 1343.58 | -9.84 | 96.8256 |
| 24 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 25 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 26 | 1362.67 | 9.26 | 85.7476 |
| 27 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 28 | 1362.67 | 9.26 | 85.7476 |
| 29 | 1353.06 | -0.36 | 0.1296 |
| 30 | 1362.67 | 9.26 | 85.7476 |
|  | atb=1353.415 | ∑εi=166.74 | ∑εi2=1548.018 |

Bảng 2: Bảng sai số dư TH1

Sai số trung bình:

d=∑εin*(n-1)=166.7430*29=5.653

Ta thấy: εi= < 6*d => không có phép đo sai.

Sai số trung bình bình phương:

σ=∑εi2n-1=1548.01829≈ 7.3062

Giá trị trung bình bình phương của các atb là:

σatb=σn=7.306230≈ 1.3339

Ta có n=30 => t=3

Suy ra kết quả:  X =1353.415 ±3*1.3339=1353.41 ± 4.00 (lux)

## Kết quả đo và xử lý sai số với trường hợp phòng tối (TH2):

Đo độ rọi của ánh sáng trong phòng không bật đèn và kéo rèm đểm để đảm bảo tối , ta có kết quả đo 30 lần:

| Lần đo | Kết quả đo (lux) |  | Lần đo | Kết quả đo (lux) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 156.66 |  | 16 | 155.84 |
| 02 | 155.22 |  | 17 | 154.61 |
| 03 | 155.63 |  | 18 | 155.02 |
| 04 | 154.01 |  | 19 | 154.61 |
| 05 | 156.25 |  | 20 | 153.6 |
| 06 | 155.02 |  | 21 | 156.25 |
| 07 | 156.25 |  | 22 | 154.82 |
| 08 | 155.43 |  | 23 | 154.41 |
| 09 | 155.63 |  | 24 | 154.82 |
| 10 | 156.25 |  | 25 | 155.02 |
| 11 | 155.02 |  | 26 | 155.02 |
| 12 | 155.02 |  | 27 | 155.84 |
| 13 | 155.43 |  | 28 | 156.25 |
| 14 | 155.84 |  | 29 | 154.41 |
| 15 | 154.41 |  | 30 | 156.25 |

Bảng 3: Bảng kết quả đo TH2

| Lần đo | Kết quả đo | εi=ai-atb | (εi)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 156.66 | 1.37 | 1.8769 |
| 2 | 155.22 | -0.07 | 0.0049 |
| 3 | 155.63 | 0.34 | 0.1156 |
| 4 | 154.01 | -1.28 | 1.6384 |
| 5 | 156.25 | 0.96 | 0.9216 |
| 6 | 155.02 | -0.27 | 0.0729 |
| 7 | 156.25 | 0.96 | 0.9216 |
| 8 | 155.43 | 0.14 | 0.0196 |
| 9 | 155.63 | 0.34 | 0.1156 |
| 10 | 156.25 | 0.96 | 0.9216 |
| 11 | 155.02 | -0.27 | 0.0729 |
| 12 | 155.02 | -0.27 | 0.0729 |
| 13 | 155.43 | 0.14 | 0.0196 |
| 14 | 155.84 | 0.55 | 0.3025 |
| 15 | 154.41 | -0.88 | 0.7744 |
| 16 | 155.84 | 0.55 | 0.3025 |
| 17 | 154.61 | -0.68 | 0.4624 |
| 18 | 155.02 | -0.27 | 0.0729 |
| 19 | 154.61 | -0.68 | 0.4624 |
| 20 | 153.6 | -1.69 | 2.8561 |
| 21 | 156.25 | 0.96 | 0.9216 |
| 22 | 154.82 | -0.47 | 0.2209 |
| 23 | 154.41 | -0.88 | 0.7744 |
| 24 | 154.82 | -0.47 | 0.2209 |
| 25 | 155.02 | -0.27 | 0.0729 |
| 26 | 155.02 | -0.27 | 0.0729 |
| 27 | 155.84 | 0.55 | 0.3025 |
| 28 | 156.25 | 0.96 | 0.9216 |
| 29 | 154.41 | -0.88 | 0.7744 |
| 30 | 156.25 | 0.96 | 0.9216 |
|  | atb=155.2947 | ∑εi=19.34 | ∑εi2= 17.211 |

Bảng 4: Bảng sai số dư TH2

Sai số trung bình:

d=∑εin*(n-1)=19.3430*29=0.6557

Ta thấy: εi= < 6*d => không có phép đo sai.

Sai số trung bình bình phương:

σ=∑εi2n-1=17.21129≈ 0.7704

Giá trị trung bình bình phương của các atb là:

σatb=σn=0.770430≈ 0.1407

Ta có n=30 => t=3

Suy ra kết quả:  X =155.2947 ±3*0.1407=155.29 ± 0.42(lux)

## Kết quả đo và xử lý sai số với trường hợp ánh sáng phòng khi bật đèn (TH3):

Đo độ rọi của ánh sáng trong phòng do ánh sáng đèn, không có ánh sáng tự nhiên, ta có kết quả đo 30 lần:

| Lần đo | Kết quả đo (lux) |  | Lần đo | Kết quả đo (lux) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 352.05 |  | 16 | 352.83 |
| 02 | 352.83 |  | 17 | 353.62 |
| 03 | 355.21 |  | 18 | 352.83 |
| 04 | 352.83 |  | 19 | 350.49 |
| 05 | 355.21 |  | 20 | 352.83 |
| 06 | 351.26 |  | 21 | 352.83 |
| 07 | 352.05 |  | 22 | 352.05 |
| 08 | 351.26 |  | 23 | 355.21 |
| 09 | 352.83 |  | 24 | 352.83 |
| 10 | 352.05 |  | 25 | 352.05 |
| 11 | 355.21 |  | 26 | 352.05 |
| 12 | 352.05 |  | 27 | 349.71 |
| 13 | 352.83 |  | 28 | 354.41 |
| 14 | 353.62 |  | 29 | 354.41 |
| 15 | 352.83 |  | 30 | 348.94 |

Bảng 5: Bảng kết quả đo TH3

| Lần đo | Kết quả đo | εi=ai-atb | (εi)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 352.05 | -0.66 | 0.4356 |
| 2 | 352.83 | 0.12 | 0.0144 |
| 3 | 355.21 | 2.5 | 6.25 |
| 4 | 352.83 | 0.12 | 0.0144 |
| 5 | 355.21 | 2.5 | 6.25 |
| 6 | 351.26 | -1.45 | 2.1025 |
| 7 | 352.05 | -0.66 | 0.4356 |
| 8 | 351.26 | -1.45 | 2.1025 |
| 9 | 352.83 | 0.12 | 0.0144 |
| 10 | 352.05 | -0.66 | 0.4356 |
| 11 | 355.21 | 2.5 | 6.25 |
| 12 | 352.05 | -0.66 | 0.4356 |
| 13 | 352.83 | 0.12 | 0.0144 |
| 14 | 353.62 | 0.91 | 0.8281 |
| 15 | 352.83 | 0.12 | 0.0144 |
| 16 | 352.83 | 0.12 | 0.0144 |
| 17 | 353.62 | 0.91 | 0.8281 |
| 18 | 352.83 | 0.12 | 0.0144 |
| 19 | 350.49 | -2.22 | 4.9284 |
| 20 | 352.83 | 0.12 | 0.0144 |
| 21 | 352.83 | 0.12 | 0.0144 |
| 22 | 352.05 | -0.66 | 0.4356 |
| 23 | 355.21 | 2.5 | 6.25 |
| 24 | 352.83 | 0.12 | 0.0144 |
| 25 | 352.05 | -0.66 | 0.4356 |
| 26 | 352.05 | -0.66 | 0.4356 |
| 27 | 349.71 | -3 | 9 |
| 28 | 354.41 | 1.7 | 2.89 |
| 29 | 354.41 | 1.7 | 2.89 |
| 30 | 348.94 | -3.77 | 14.2129 |
|  | atb=352.707 | ∑εi=32.93 | ∑εi2=67.9757 |

Bảng 6: Bảng sai số dư TH3

Sai số trung bình:

d=∑εin*(n-1)=32.9330*29=1.1164

Ta thấy: εi= < 6*d => không có phép đo sai.

Sai số trung bình bình phương:

σ=∑εi2n-1=67.975729≈ 1.531

Giá trị trung bình bình phương của các atb là:

σatb=σn=1.53130≈ 0.2795

Ta có n=30 => t=3

Suy ra kết quả:  X =352.707 ±3*0.2795=352.707 ± 0.838 (lux)

## Nguyên nhân sai số và cách hạn chế sai số:

### Sai số hệ thống

- Quang trở chất lượng chưa tốt, trở có sai số.

### Sai số ngẫu nhiên

- Do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài tác động tại mỗi lần đo là khác nhau dẫn đến sự sai khác.

- Sai số do điện áp cung cấp không ổn định.

- Độ rọi trong phòng không đồng đều.

### Phương hướng khắc phục

- Đo nhiều lần, tìm vị trí ánh sáng tốt nhất hoặc hay khu vực hay sử dụng tại môi trường.

- Sử dụng mối nối cẩn thận

- Sử dụng điện áp với đầu ra ổn định

# KẾT LUẬN

Sau khi hoàn thành bài tập lớn môn cơ sở kĩ thuật đo lường đề tài “Đo độ rọi sử dụng quang trở” nhóm em đã có thêm nhiều kiến thức về lập trình Arduino và nguyên lí hoạt động của loadcell cũng như cách xử lí sai số trong một bài toán đo lường. Đó là những kiến thức quan trọng giúp chúng em tiếp tục phát triển và tự tin hơn trong những công việc cần đến đo lường. Để bản báo cáo được hoàn thiện hơn, chúng em xin tiếp thu mọi ý kiến nhận xét và đánh giá của cô.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cám ơn chân thành tới cô!

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- https://nshopvn.com/blog/nguyen-ly-hoat-dong-cua-cam-bien-can-nang-loadcell-cach-su-dung-cam-bien-voi-arduino-de-lam-mot-can-dien-tu-don-gian/

- https://kyoritsuvietnam.net/tin-tuc/load-cell-la-gi-cau-tao-nguyen-ly-lam-viec-va-cach-kiem-tra-loadcell-2076.html

- https://mctt.com.vn/loadcell-la-gi/